07电水数据导出教程

1.安装后据处理软件

2.驱动安装，在”驱动CP210x”文件夹选择安装适合电脑系统的驱动

3.若安装后不成功，可尝试其他对应的驱动或官网上的驱动，点击安装此程序

4.点击next

5.选择I accept ...   点击next

6.选择安装的位置，点击next

7.点击install

8.点击“yes to all“

9.点击下一步

10.选择接受协议，点击下一步

11.点击完成

12.点击done

13.安装好驱动后将仪器与电脑通过USB线连接起来，右击我的电脑，点击设备管理器

14.查看是否有以Silicon开头的端口，此电脑为COM3（各个电脑的COM端口不一样），这样就说明仪器与电脑连接上了

15.点击COM通讯中的设置串口通讯参数

16.在端口上选择上述COM号，点击确定

17.点击COM通讯中的接收数据

18.点击确定

19.在07电水主菜单中点击数据管理，选择文件输出，选择存储器类型

20.选择需要导出的作业类型

21.选择需要导出的作业

22.按ENT键导出数据

这样数据就导出来啦

BB01--起始点点名          0.0000m--起始点高程

G--后视数据               1.5591m--后视标尺读数

I--前视数据                1.7118m--前视标尺读数

24.19m—后视视距读数      24.12m—前视视距读数

0.0000m1        m1—测站数     0.0000—后视点高程

-0.1500m1       m1—测站数     -0.1500—前视点高程

0.1mmBO1      BO1—点号      0.1mm—标准偏差

BO1—基准点号

3B1            3—测量次数    B1—后视点测量第一次

3F1            3—测量次数    F1—前视点测量第一次

- 测量模式

W—基准点结束                0.0057m—总高差

594.50m—总线路长             0.0057m—地面高

0.0057m—到上一个CP点高差   52—点号

594.50—到上个CP点线路长     -0.012m—总视距差

点击报表可以查看相关数据

原始报表（闭合差要先进行点报表计算才能显示）

点报表

测站表报